毕业设计（论文）

开题报告

题目   蛋裂缝在线监测的

关键特征提取方法研究

学生姓名  姜远尚   学号 202210800218

专业  智能制造工程   班级 02

指导教师      孟荣华

评阅教师

完成日期	 2025  年 01月 05 日

蛋裂缝在线监测的关键特征提取方法研究

学生:姜远尚

指导老师: 孟荣华

三峡大学机械与动力学院

1 课题来源

本课题以“敲击完整蛋与裂纹蛋获得的响应信号”为数据基础，围绕在线监测场景，研究稳定、可解释、可部署的关键特征提取与融合方法，为蛋裂纹在线检测系统提供可落地的特征工程与模型方案。

2 研究目的和意义

禽蛋在收集、分拣、运输与加工环节易产生裂纹。裂纹会显著提升微生物侵入风险并导致渗漏污染，影响食品安全与企业经济效益。禽蛋产品检测与分级的机械化、自动化水平直接决定批量生产能力与质量稳定性，行业研究普遍指出“在线、快速、可靠”的检测与分级装备是核心环节之一（见参考文献[16]）。

现阶段裂纹检测主要包括机器视觉法与声学响应法两大类（[8],[16]）。机器视觉方法在受控光照/姿态下可取得较高识别率（例如基于迁移学习的 EfficientNet 图像分类在完好/裂纹二分类上达到约97%量级的综合准确率，且完好蛋识别可达100%（[2]）），但在工业线上容易受光照变化、表面脏污、遮挡反光与裂纹微小形态等因素影响，存在场景泛化成本。

声学响应法（敲击/激励—采集响应信号）具有结构简单、易于在线部署、对表面可见性依赖弱等优势，因而被认为是裂纹在线检测的重要路线（[7],[8],[15]）。但声学方法仍面临“信号受个体差异与敲击位置影响显著、特征选择依赖经验、速度与精度难兼顾”等问题（[7],[8],[15]）。

3 国内研究现状和发展趋势

3.1 禽蛋检测与分级装备发展现状

综述性研究指出，禽蛋质量检测与分级机械化技术对食品卫生与产业化能力影响显著，国内外装备在检测指标扩展、可靠性与规模化应用方面持续演进，但仍存在工程化适配、稳定性与成本约束等问题（[16]）。这为裂纹在线检测提出了“高速、低误检/漏检、易维护”的系统需求。

3.2 机器视觉与深度学习在裂纹/外观检测中的应用

图像法覆盖鸡蛋裂纹识别、鸭蛋表面缺陷与外部品质在线检测等方向：

采用迁移学习网络（EfficientNet）进行完好/裂纹二分类，并结合多方位采集策略提升有效图像覆盖，测试综合准确率达到97%量级（[2]）。基于卷积神经网络（如 YOLOv5/ResNet/ShuffleNet）比较不同模型对裂纹图像识别的准确性与效率，指出轻量网络在保持精度的同时具备更好的部署潜力（[4]）。通过“图像处理 + 深度学习”构建种鸭蛋外部品质在线检测系统，将裂纹检测与脏污、形状等指标联合纳入，体现了工业线上多指标融合的趋势（[12]）。针对鸭蛋表面缺陷，改进 GoogLeNet 得到较高测试准确率并讨论了声学检测模块在产业中的应用背景（[15]）。图像法优点在于直观、端到端训练方便，但其对光照、姿态与表面污染敏感；而声学响应法在“裂纹细小、表面脏污、在线快速”条件下具有不可替代的工程优势。

3.3 声学响应/敲击信号方法与特征提取

基于声学共振方法，使用 Pearson 相关系数（PCC）衡量完好与裂纹响应信号相似性，选取固定长度采样点作为有效响应片段，并构建线性判别函数实现约95%量级裂纹检出率，同时指出“蛋个体差异、敲击位置”是影响响应信号的重要因素（[7]）。

面向嵌入式平台，提出在 STM32 等 ARM 处理器上实现的神经网络裂纹声检测方案，强调算法需兼顾时间/空间资源约束与工业化部署（[3]）。

最新研究强调多尺度声学特征融合与注意力机制对精度提升的作用，并总结了频域、时频域、递归图等特征及 SVM/LDA/LightGBM 等分类器在裂纹检测上的应用现状，同时指出准确率与检测速率仍存在权衡问题（[8]）。

4 研究的主要内容及设计成果的应用价值

4.1 特征提取方式的优化

模板相关性（PCC/互相关）+ 多域特征”的可解释融合路线：在复现文献[7]相关性判别优势的基础上，将模板相似度特征与时域/频域/时频域特征统一到同一特征接口，并通过特征选择形成“关键特征子集”，实现在提升稳定性的同时保留物理可解释性与低计算复杂度系统化消融与鲁棒性验证设计。

4.2关键特征提取方法

(1)输入与输出约定

-输入：对齐后的离散信号片段x[n]，n=0，1…N-1，采样率fs。

-输出频谱：X[k]=FFT(X)[k]，对应频率fk=kNfs，幅度谱Ak=Xk，功率谱Pk=Xk2

（2）时域统计与形态特征

以 X[n]为基础，提取：

- 峰值：xmax=maxnXn，峰峰值：xpp=maxnxn-minnxn

-均方根（RMS）：RMS=1Nn=0N-1xn2

- 偏度：以中心矩μm=1Nnxn-xm定义，偏度:skew=μ3μ23/2

（3）频域共振特征

裂纹往往改变共振频率与能量分布。基于Pk提取：

- 主共振频率：f0=argmaxfk∈fmin,fmaxPk

- 频谱质心：fc=kfk PkkPk。

- 带宽与品质因数：在f0附近取-3 dB两侧频点f1,f2（满足Pf1,2=12Pf0），带宽B=f2-f1，品质因数Q=f0B。

- 频带能量分布：将fmin,fmax划分为若干固定频带{Bi}，计算归一化带能量 Ei=fk∈BiPkkPk，用于刻画能量在频带间的重分配。

（4）时频域多尺度特征

考虑在线计算量，优先采用 STFT 8的固定窗实现：

- STFT 频带能量：对xn进行 STFT 得到St,ω，在预定义频带上做能量汇聚EiTF=tω∈BiSt,ω2，并可做总能量归一化。

- 能量熵：令pi=EiTFjEjTF，能量熵H=-ipilogpi+ϵ。

（5）相关性与模板特征（降低个体差异与敲击位置影响）

借鉴文献[7]的相关分析思路，和文献[15]中提到的pearson系数在训练集上构建“完好模板”并计算相似度特征：

- 模板构建：对训练集中完好样本按同一对齐与窗口策略取均值/中位数模板 rn（可按位置分别建模：rposn）。模板仅由训练集估计，验证/测试与在线推理不再更新，避免数据泄露。

- Pearson 相关系数（PCC）：

ρx,r=nxn-xrn-rnxn-x2nrn-r2

5工作的主要阶段、进度

（1）2025年秋季学期第14周前

整理文献与需求，确定采集协议(位置)，完成数据标注规范。

（2）2025年秋季学期第15至19周

完成信号预处理、冲击对齐与窗口截取策略验证。

（3）2025年秋季学期第20周

实现多域特征提取与特征筛选，完成传统模型（LDA/SVM/LightGBM）基线。

（4）2026年春季学期第1-6周

实现特征融合与轻量深度模型，对比实验与消融分析。

（4）2026年春季学期第7-9周

在线约束评估（速度/鲁棒性），整理工程化部署建议。

（5）2026年春季学期第10-12周

撰写论文与答辩材料，完善图表与实验复现。

（6）2026年春季学期第13-14周

毕业答辩。

6最终目标及完成时间

完成裂纹蛋与正常蛋的检测分类任务，达到检测速度相比于传统提高15%，检测准确度提高15%目标。

7 现有条件及必须采取的措施

现有vscode软件，正常蛋和裂纹蛋的以48kHz采用，固定敲击输入，得到的响应信号，可以完成数据时域、频域、时频域、数据相关度研究与设计。

8协助单位及要解决的主要问题

本课题的完成应解决数据多维度融合的技术问题，同时，需要得到机械与动力学院单位的大力支持和帮助。

参 考 文 献

[1] Ma Tianchi;Shen Junxian, et al A vibro-acoustic signals hybrid fusion model for blade crack detection Journal[J] Mechanical Systems and Signal Processing. Volume 204 , Issue. 2023

[2] Botta B, Gattam S S R, Datta A K. Eggshell crack detection using deep convolutional neural networks[J]. Journal of Food Engineering, 2022, 315: 110798.

[3] 姚万鹏，张凌晓，赵肖峰，等. 融合改进卷积神经网络和层次SVM的鸡蛋外观检测[J]. 食品与机械，2025，41(01)：158-164.

[4] 王淋铱，邹倩颖，孙强. 高光谱结合改进CARS和SSA-XGBoost的鸡蛋品质快速检测方法[J]. 食品与机械，2024，40 (08)：99-104.

[5] 王巧华，徐步云，田文强，等. 基于图像处理-深度学习的孵前种鸭蛋外部品质在线无损检测[J]. 农业工程学报，2023，39(02)：233-241.

[6] 祝志慧，何昱廷，李沃霖，等. 基于改进YOLOv7模型的复杂环境下鸭蛋识别定位[J]. 农业工程学报，2023，39(11)：274-285.

[7] 郑权，乔江伟，李婕，等. 融合多尺度特征和注意力机制的油菜倒伏分类[J]. 农业工程学报，2024，40(11)：186-194.

[8] 肖旺，杨煜俊，申启访，等. 基于改进的GoogLeNet鸭蛋表面缺陷检测[J]. 食品与机械，2021，37(06)：162-167.

[9]高娇，禹振军，蒋彬，等.禽蛋产品检测和分级机械化技术研究现状[J]. 农业工程，2021，11(03)：74-77.

[10] 陈羽立，孙付春，郭兴华，等. 基于EfficientNet的鸡蛋裂纹检测研究[J]. 成都大学学报(自然科学版)，2020，39(04)：385-389.

[11] 邱志敏，魏云龙，林钰森. 应用于禽蛋壳体裂纹声检测的嵌入式神经网络方法[J]. 现代计算机，2020，(36)：23-26.

[12] 李舒，唐梦笛，同思远，等.基于卷积神经网络模型的裂纹鸡蛋图像识别[J]. 食品与机械，2023，39(11)：18-22，63.

[13] 李庆旭，王巧华，肖仕杰，等.基于深度学习的群体种鸭蛋受精信息检测方法[J]. 农业机械学报，2021，52(01)：193-200.

[14] 梁晨宁，姚爱琴，王瑞.基于LabVIEW开发平台的烟雾浓度采集系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用，2021，21(01)：72-75.

[15] Sun L, Feng S, Chen C, et al. Identification of eggshell crack for hen egg and duck egg using correlation analysis based on acoustic resonance method[J]. Journal of Food Process Engineering, 2020, 43(8): e13430.

[16]孟荣华,顾世强,刘铮博,等.基于多尺度声学特征融合与注意力残差网络的鸭蛋裂纹检测方法[J].农业工程学报,2025,41(21):136-145.